Смена IME.
1. Запускаем программу PuTTY 
Режим SSH, имя хоста ip наш адрес роутера 192.168.1.1 кнопка соединиться.
Вводим логин и пароль

2. Видим приглашение ATP> Вводим sh жмём ENTER и попадаем в консоль. 
Вводим lteat для входа во встроенный терминал. Видим приглашение AT>
3. Вводим AT^DATALOCK="nck code" (nck code можно получить в программе Huawei Calculator v2 code. В терминале при верном коде будет написано OK. Все, теперь доступ к командам модема разблокирован, можно менять IMEI
4. Меняем IMEI такой командой на примере IMEI - 860862020310233

IMEI 8 6 0 8 6 2 0 2 0 3 1 0 2 3 3
at^nvwr=0,16,08 06 00 08 06 02 00 02 00 03 01 00 02 03 03 00

Зелёным цветом выделен IMEI, сложного ничего нету просто перед каждой цифрой Вашего IMEI ставится 0 и в конце той команды обязательны два нуля. АТ команда потом вводиться целиком в таком виде

Вот команда на смену IME at^nvwr=0,16,08 06 00 08 06 02 00 02 00 03 01 00 02 03 03 00 
Подставляйте свой IME (зелёные цифры), жмём кнопку "Enter" должен быть ответ ОК

Либо проще командой AT^CIMEI="тут ваш новый IMEI" , быстрее и писать меньше.
Перегружаем.

ФИКС TTL = 64

a) Подключаемся по адресу  192.168.1.1 по ssh прога PuTTY_
видим 


b) даем команду 
sh

Уменьшено на 5% 525 x 98 (15,47 КБ)

c) монтируем раздел с доступом на изменение, команда 
mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock0

Уменьшено на 3% 513 x 18 (10,63 КБ)

d) проверяем, команда
mount
должно быть на разделе system - RW

Уменьшено на 1% 505 x 149 (35,59 КБ)

e) включаем adb, команда
adbd &



переименовываем оригинальный balonginit в balonginit.real командой
mv /system/atp/bin/balonginit /system/atp/bin/balonginit.real

далее идем в командную строку, подключаемся по adb, командой 
adb connect 192.168.1.1:5555


отправляем файл, командой
adb push c:\2\balonginit /system/atp/bin/


меняем атрибуты, командой 
chmod a+x /system/atp/bin/balonginit


проверяем атрибуты, командой
ls -l /system/atp/bin/balonginit

должно быть -rwxrwxrwx

перегружаемся

Делать строго по инструкции иначе будет кирпич.Восстановить можно только разобрав роутер.